《通信电路与系统实验》现场综合实验

时间：2025/12/13

地点：主-801，803

班级：20232111XX

学号：2023210XXX

姓名：XXX

---------------------------标准款信号 | 请按以下格式作答----------------------

# 一、计算SSB中心频率

| SSB中心频率 （注明单位） | 3360 MHz |
| --- | --- |

# 二、关键实验步骤

# （请在下面简单说明实验过程与实验原理，并附上关键截图）

2.1 请说明整体解析的流程（作图或文字说明均可）

答：

- SSB位置的确定，在本实验中已经给定SSB中心频点是624000，那么根据公式

  - FREF=FREF−Offs+ΔFGlobal(NREF−NREF−Offs)

  - NREF>599999时，NREF−Offs=600000，FREF−Offs=3000MHz，ΔFGlobal=15kHz

- 计算可得为：3360mHz

- 确定SSB位置之后，进行PSS主同步信号的检测，PSS占用127个子载波，位于SSB的第一个OFDM符号中。将接收到的信号进行FFT变换，提取PSS所在子载波，然后和本地生成的PSS序列进行相关计算。

- SSS辅同步信号检测。SSS序列由NID1和NID2两个参数决定，因此遍历+相关的方式可以得到对应的NID1和NID2,由此可以得到整块的小区编号NID

- PBCH+信道估计。

  - 在获得准确的符号定时和小区ID后，提取PBCH的3个OFDM符号（第2、3、4符号）。利用PBCH中的DMRS进行信道估计。

  - DMRS按照一定规律分布在PBCH的576个子载波中，其位置由NID决定。通过最小二乘法，将接收到的DMRS除以本地生成的已知DMRS序列，得到这些位置上的信道频域响应。对于数据子载波位置，采用线性插值方法从DMRS位置的信道估计值推算得到。

  - 信道估计后，将PBCH数据子载波除以对应的信道响应，完成信道均衡。

- 解调。将均衡后的符号送入PBCH解码器，经过QPSK解调、极化码译码、CRC校验等步骤，解析出包含系统帧号在内的32比特MIB信息。

2.2 PSS同步

（画出PSS图，找出PSS相关峰最大的位置，请说明该最大位置是以什么位置作为参考；简要说明原理。）

答：

pss_peak_index = 193265

索引的参考点是当前帧的首个采样点（索引0）。

原理：

由于NID2只有3种可能的取值（0、1、2），代码遍历这3种可能性，对每种NID2生成对应的PSS频域序列。将该序列映射到正确的子载波位置（ssb_start+56到ssb_start+182）后，通过IFFT变换生成时域的PSS OFDM符号作为本地参考信号。然后将接收到的整帧数据与本地PSS时域信号进行互相关运算。当接收信号中确实包含该PSS序列时，互相关函数会在对应的时间偏移位置出现尖锐的峰值，峰值的位置就是PSS符号的起始时刻。

2.2 SSS同步

（计算得到NID，画出检测的SSS相关峰图、SSS星座图；简要说明原理）

答：

检测到的NID1：267，NID2：2，NID：803

原理：

首先根据PSS检测得到的符号定时，从接收信号中准确提取SSS所在的OFDM符号。提取的方法是从pss_peak_index开始，偏移2个完整的OFDM符号长度（2×4384=8768采样点），获取第3个符号的4096个时域采样点。对该时域信号进行FFT变换并fftshift后，从ssb_start+56位置开始提取127个连续子载波，这就是接收到的SSS频域信号。

检测时，代码遍历所有可能的NID1（0-335）和NID2（0-2）组合，对每个组合计算NID=NID1×3+NID2，然后调用nrSSS函数生成对应的SSS序列。将接收到的SSS信号与该本地序列进行互相关运算，记录最大相关值。遍历完所有1008种组合后，选择相关峰最大的那组NID1和NID2作为检测结果。

2.3 画出包含PBCH的3个OFDM符号频谱图（幅值即可）

2.4 信道估计

（画出内插之后的频域信道响应幅值图、相位图；画出时域信道响应图，说明其含义）

答：

内插之后的频域信道响应

因频域数值量级大且变化平缓，其ifft之后的结果不明显，时域信道响应图如下

含义：

频域幅值反映信道对不同子载波的衰减程度，整体而言信道响应相对平坦，没有出现极深的衰落点，这有利于信号恢复；

频域相位反映信道对不同子载波的相位偏移，插值后的相位曲线连续性良好，没有出现明显的不合理跳变：

时域信道响应反映了多径信道的时延扩展特性。从频域信道响应的平滑变化特征推断，该信道的时延扩展应该较小，多径分量不是很丰富。这与PBCH能够成功解码的结果相吻合。

2.5 信道补偿

（画出PBCH中数据部分，信道补偿之前与之后的星座图；简要说明原理）

答：

原理：

在OFDM系统中，频域均衡的优势在于实现简单。对于每个子载波，频域信道可以建模为一个复数乘法：Y(k)=H(k)·X(k)+N(k)，其中Y(k)是接收信号，H(k)是信道频域响应，X(k)是发送信号，N(k)是噪声。

均衡就是将接收到的频域信号除以信道的频域响应，从而抵消信道造成的幅度衰落和相位旋转：Xeq(k)=Y(k)/H(k)。在噪声较小且信道估计准确的情况下，均衡后的信号Xeq(k)应该接近原始发送信号X(k)。

对于PBCH，每个符号只需进行一次复数除法运算：PBCHdata_eq=PBCHdata/Hdata。这里PBCHdata是接收到的432个数据子载波信号，Hdata是对应位置的信道估计值，PBCHdata_eq是均衡后的输出。

# 三、信息解析

3.1 解析完整的PBCH

（解析出32bit信息，并说明该PBCH是位于hex文件的什么位置，使用16进制表示，并解释各字段含义）

(00101001 00000110 00000110 10000000)2=(29 06 06 80)16

【MIB - 24 bits】

[bit 0]     spare                  : 0

[bit 1-6]   systemFrameNumber     : 20 (0b010100) - SFN的6个MSB

[bit 7]     subCarrierSpacingCommon: 1 (30 kHz (for FR1 > 3GHz))

[bit 8-11]  ssb-SubcarrierOffset  : 0 (k_SSB偏移)

[bit 12]    dmrs-TypeA-Position   : 0 (pos2 (symbol 2))

[bit 13-20] pdcch-ConfigSIB1      : 192 (0xC0) - CORESET/SearchSpace配置

[bit 21]    cellBarred            : 1 (barred (禁止接入))

[bit 22]    intraFreqReselection  : 1 (allowed)

[bit 23]    spare                 : 0

【额外的8 bits (从BCH channel解码)】

[bit 24-27] SFN 4 LSB             : 8 (0b1000)

[bit 28]    Half frame bit        : (包含在BCH解码中)

[bit 29-31] SSB timing info       : (包含在BCH解码中)

【完整SFN (10 bits)】

SFN = [6 MSB from MIB] + [4 LSB from BCH] = 010100 + 1000 = 328

PBCH在hex文件中的起始位置: 0x00AE2080 (字节偏移)

对应样本索引: 1426449 (全局), 197649 (帧内)

3.2 解调PBCH系统帧号

（给出至少4个连续PBCH上的系统帧号）

答：[328 330 332 334]

---------------------------Pro Max信号 | 请按以下格式作答---------------------

# 一、客观参数

| 系统中心频率 （注明单位） | 3649.26 MHz |
| --- | --- |
| SSB中心频率 （注明单位） | 3619.20 MHz |
| 小区编号NID | 560 |

# 二、解析结果

# 2.1 画出信道补偿之后的星座图

# 2.2 给出4个完整的PBCH 32bit信息，以十六进制表示

57 06 06 00

57 06 06 20

57 06 06 40

57 06 06 60

详细结果可参考提交代码中results/promax/matlab_output.log