第一章上

- 选择题

- B

- B

- C

- C

- B

- A

- B

- D

- D

- C

- B

- B

- B

- 填空题

- 信噪比

- 不同信道的

- 多径

- 信道状态信息；信道估计

- 1mm～10mm

- MIMO

- 加性高斯噪声

- 香农；信息量

- 空间；OFDM

- 功率；码

- 问答题

- 请详细解释香农信道容量公式的物理意义，以及该公式对移动通信系统设计的划时代意义。

香农信道容量公式为C=Blog2(1+SN)，其中C代表信道容量，B是信道带宽，SN为信噪比。

物理意义：在给定带宽和信噪比的条件下，信道能够传输无差错数据速率的上限。

意义：揭示了带宽、信噪比与传输速率三者之间的关系，决定了系统的最大传输速率和可靠性，是通信系统设计的重要理论依据。

- 请对比分析正交多址接入技术与非正交多址接入技术的核心原理、技术差异，以及各自在移动通信系统中的适用场景。

| 对比维度 | 正交多址接入（OMA） | 非正交多址接入（NOMA） |
| --- | --- | --- |
| 核心原理 | 通过分配正交的资源（如时隙、子载波、码字）来区分不同用户，确保用户之间在传输时不会产生干扰。 | 让不同用户共享相同的资源，通过编码或功率分配的方式来区分用户，允许部分干扰存在。 |
| 技术差异 | 资源利用率：正交资源限制了同时接入的用户数量，资源利用率相对较低。 干扰控制：用户间无干扰，接收机无需复杂的干扰消除。 接收机复杂度：接收端结构简单，无需复杂的干扰消除算法。 用户连接能力：可支持的用户数量受限于正交资源的数量。 | 资源利用率：通过资源共享提升频谱效率，资源利用率较高。 干扰控制：允许用户间存在干扰，需要配合复杂的干扰消除算法（如串行干扰消除SIC）来保障通信质量。 接收机复杂度：接收端需部署干扰消除算法，实现复杂度高。 用户连接能力：支持海量用户同时接入，大幅提升连接数。 |
| 适用场景 | 中低用户密度场景： • 4G/LTE等传统移动通信系统：用户数量适中，对连接数密度要求不高。 • 对接收机复杂度和功耗有严格限制的终端。 | 高用户密度、低速率业务场景： • 5G/6G的海量机器类通信（mMTC）：如大规模物联网，需要支持海量连接。 • 对频谱效率和连接数密度要求极高的超密集网络。 |

- 什么是移动通信中的多径效应？它会对接收信号造成什么主要影响？

- 多径效应：在无线电磁波信号通过多个不同的路径传播并到达接收端时，由于各个路径的长度不同，信号会以不同的时间到达，导致信号的相位发生改变，从而引起信号干涉和衰落的现象

影响：在接收端接收到的信号存在微小的时延差，经过矢量叠加最终引起信号幅度的变化，接收到的信号波形在时间上被展宽，导致前后发送的符号之间发生重叠，造成通信错误。

- 移动终端与基站之间的相对高速运动会在频率域和时间域上分别对无线信道产生怎样的本质影响？这种物理现象最终导致了哪种类型的信道衰落？

频率域：相对高速运动会使接收端接收到的信号频率发生变化，即多普勒频移。当终端向着基站运动时，频率升高；远离时，频率降低。

时间域：相对高速运动导致终端的位置、周围环境以及信号传播路径都在快速变化。这使得信道的冲击响应随时间发生快速变化，即信道具有时变性。

- 快衰落(多普勒衰落)

第一章下

- 选择题

- C

- B

- A

- D

- C

- C

- C

- B

- D

- C

- B

- B

- B

- B

- A

- D

- 填空题

- CDMA

- 1Gbps；100Mbps

- 承载传送网

- DU；DU

- NWDAF

- 4

- 3；4

- 有源天线单元

- 控制层

- 独立

- 网络切片

- 超密集组网

- 亚毫秒

- 106~108

- 通感一体化

- 拆分学习

- AIaaS

- 超密集

- 连接密度数；空口时延

- 计算；网络

- 问答题

- 请分别阐述 1G 到 5G 每一代移动通信系统的核心业务特征。

| 代际 | 时间 | 核心技术 | 核心业务特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1G | 1980s | 模拟FM调频、FDMA | 语音业务，模拟通信，仅支持语音通话 |
| 2G | 1990s | GSM/CDMA、TDMA/CDMA、数字调制 | 数字语音+短信，引入SMS，低速数据（9.6kbps） |
| 3G | 2000s | CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA | 移动多媒体，支持视频通话、移动互联网接入（384kbps~2Mbps） |
| 4G | 2010s | LTE、OFDMA、MIMO、全IP | 高速移动互联网，峰值速率100Mbps~1Gbps，支持高清视频、在线游戏、移动支付 |
| 5G | 2020s | NR、大规模MIMO、毫米波、网络切片 | 万物互联，eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量物联网）、URLLC（高可靠低时延），支持VR/AR、自动驾驶、工业互联网 |

- 请分别阐述 5G 无线接入网六大核心技术（信道编码、调制、MIMO/大规模 MIMO、毫米波通信、多址接入、超密集组网）的核心原理与技术价值。

| 技术 | 核心原理 | 技术价值 |
| --- | --- | --- |
| 信道编码 | 数据信道用LDPC码（低复杂度、高吞吐），控制信道用Polar码（短码性能优、可靠性强） | 逼近香农极限，提升传输可靠性，降低译码复杂度 |
| 调制技术 | 支持256QAM/1024QAM等高阶调制，灵活适配信道条件 | 提升频谱效率，单符号承载更多比特（8~10bit/符号） |
| MIMO/大规模MIMO | 基站配置64/128/256天线阵列，利用空间维度复用多用户 | 提升频谱效率10倍以上，增强覆盖，支持更多用户同时接入 |
| 毫米波通信 | 使用24GHz以上频段（毫米波），带宽可达800MHz~1GHz | 提供超大带宽，实现Gbps级峰值速率，缓解低频段拥挤 |
| 多址接入 | NOMA（非正交多址）、SCMA等，功率域/码域非正交复用 | 提升接入用户数3倍以上，降低时延，支持免调度传输 |
| 超密集组网 | 基站密度提升至10-100个/km²，站间距10-50米 | 缩短终端与基站距离，提升热点容量1000倍，消除覆盖盲点 |

- 请详细说明 5G 核心网中 SDN、NFV、服务化架构（SBA）、网络切片、边缘计算五大关键技术的核心内涵与应用价值。

| 技术 | 核心内涵 | 应用价值 |
| --- | --- | --- |
| SDN（软件定义网络） | 控制面与数据面分离，控制逻辑集中，通过OpenFlow等协议实现网络可编程 | 网络灵活调度，快速部署新业务，降低运维成本，支持流量工程优化 |
| NFV（网络功能虚拟化） | 将专用硬件设备（防火墙、网关等）虚拟化为软件功能，运行在通用服务器上 | 硬件通用化，降低CAPEX/OPEX，弹性扩缩容，加速业务上线 |
| SBA（服务化架构） | 核心网功能拆分为微服务（如AMF、SMF、UPF等），通过服务总线交互 | 模块化设计，功能灵活组合，支持按需定制，便于引入AI和自动化 |
| 网络切片 | 在统一物理基础设施上逻辑隔离出多个虚拟网络，每个切片独立定制 | 一张网络支撑多行业（eMBB/URLLC/mMTC），资源隔离保障SLA，降低建网成本 |
| 边缘计算（MEC） | 将计算/存储能力下沉到基站或接入汇聚层，靠近用户侧部署 | 时延降至毫秒级，节省回传带宽，支持本地业务处理（如自动驾驶、工业控制） |

- 请阐述 ITU 定义的 6G 六大典型场景的核心内涵，相比 5G 三大场景，6G 在场景设计上实现了哪些核心升级与能力扩展？

- 典型场景：

  - 沉浸式通信：支持全息通信、XR（扩展现实），带宽与时延要求更高

  - 超大规模连接：连接数密度远超5G（千万级/km²），支持超大规模物联网

  - 极高可靠低时延通信：可靠性达99.99999%，时延亚毫秒级，支持工业自动化与远程操控

  - AI与通信融合：网络内生AI能力，支持分布式智能与AIaaS

  - 通感一体化：通信与感知功能融合，支持环境感知、定位与成像

  - 泛在连接：覆盖空天地海，支持无盲区通信（卫星、无人机等）

- 核心升级与能力扩展：

- 场景维度扩展：从三大场景扩展到六大场景，新增泛在连接、AI融合、通感一体化

- 性能维度提升：峰值速率、时延、可靠性、连接数密度等指标均提升1~2个数量级

- 能力维度融合：通信、计算、感知、AI深度融合，网络从“连接管道”升级为“智能服务平台”

- 请详细说明 6G 潜在使能技术中，通信与 AI 融合、通信感知一体化两大技术的核心原理，以及它们对 6G 网络能力的核心提升价值？

- 通信与AI结合的核心原理：网络中大量智能体将充分利用移动边缘侧算力资源，以协同完成AI训练或推理任务。

- 通信感知一体化的核心原理：通过集成感知和通信功能将提供多样化的能力，包括高精度定位、环境重构、成像、识别等。

- 通信与AI结合的核心提升价值：为智能化服务提供通信及人工智能算力资源。

- 通信感知一体化的核心提升价值：增加了对于距离、速度、角度的感知分辨率、感知精度、检测概率等新的性能维度要求，以及对于定位、成像、检测和环境重构等功能。