《当无线通信遇上人工智能》

- 单选题

1、人工智能赋能移动通信网络物理层传输的应用不包括（C）

A. 智能 OFDM 接收机

B. 智能 CSI 反馈

C. 移动数据流量预测

D. 智能波束管理

2、3GPP 在 Rel-15 版本中引入的核心网 AI 网元是（A）

A. NWDAF

B. RAN-DAF

C. RCA

D. ENI

3、6G 六大场景中，新增的典型场景不包括（C）

A. 沉浸式通信

B. 超大规模连接

C. 增强移动宽带（eMBB）

D. 人工智能与通信的融合

4、AI 赋能无线网络被称为 AI4NET，其内涵是（B）

A. 通过网络为 AI 提供多种支撑能力

B. 通过 AI 提升网络自身的性能、效率和用户服务体验

C. 实现 AI 与网络的物理隔离

D. 仅优化网络的硬件设备

5、无线分布式智能架构中，联邦学习的主要优势是（C）

A. 训练速度最快

B. 计算成本最低

C. 保证用户数据不离开本地，仅传送权重/梯度即可达到全局训练的效果

D. 不需要中心节点进行协调

6、6G AI 即服务（AIaaS）中，对 AI 服务质量进行多维度评估和保障的指标体系是（C）

A. QoS

B. QoE

C. QoAIS

D. QoSIS

- 在6G愿景中，最能体现通信系统从“可连接”走向“可智能”的场景是（B）

A. 仅提升峰值速率

B. 通信AI一体化

C. 仅扩大覆盖半径

D. 单一业务专网

8、下列哪一项最符合AI for Network的典型任务（B）

A. 用网络传输训练样本给大模型

B. 用AI预测流量并优化基站节能策略

C. 用云计算加速模型训练

D. 用边缘节点部署推理服务

9、在Network for AI视角下，6G网络最重要的新增角色是（B）

A. 仅作为信号传输通道

B. 作为AI训练、推理和部署的综合支撑平台

C. 只负责终端鉴权

D. 只提供频谱资源

10、在FDD大规模MIMO场景中，引入AI进行CSI反馈优化的根本动机是（C）

A. 上下行信道完全相同

B. CSI天然不需要压缩

C. 反馈精度与反馈开销之间存在突出矛盾

D. 基站无需依赖CSI进行波束赋形

11、在智能波束管理中，AI最直接解决的问题是（B）

A. 完全取消天线阵列

B. 降低全波束扫描带来的测量开销

C. 让终端始终固定连接同一个小区

D. 取消码本设计

12、动态频谱管理中引入AI的主要价值在于（B）

A. 保证频谱永远静态分配

B. 从时域、频域和空域相关性中挖掘频谱使用规律

C. 让所有系统使用同一频段

D. 取消频谱感知

13、在移动通信网络优化中，数字孪生技术最核心的作用是（B）

A. 替代所有真实基站

B. 在可控环境中模拟现网行为，降低直接现网调参风险

C. 取消网络参数

D. 只用于图像渲染

14、在移动性管理中，使用LSTM预测用户下一时刻位置的主要目的，是为了（A）

A. 提前选择更合适的目标基站，减少不必要切换

B. 让用户轨迹完全固定

C. 取消切换功能

D. 增加切换次数以提升系统负载

15、PFed-LSTM在移动性管理中的突出价值是（B）

A. 只追求集中训练精度

B. 在保护轨迹隐私的同时提升个性化预测能力

C. 只适合无移动场景

D. 只依赖人工规则

16、下列哪一项最符合AI赋能通信网络安全后的变化（B）

A. 安全策略始终固定不变

B. 根据态势感知结果动态微调安全策略

C. 不再需要权限控制

D. 不再考虑威胁等级

17、从标准化角度看，3GPP推进RAN智能化功能架构的直接意义是（B）

A. 只用于学术论文发表

B. 让AI在无线接入网中的数据收集、训练、推理和执行有统一支撑框架

C. 只定义终端外壳尺寸

D. 取消所有接口信令

- 填空题

- 将AI用于网络设计、管理、优化和自动化控制，这一方向通常称为__AI for Network__。

- 由网络向AI提供连接、数据、计算、安全和编排支持，这一方向通常称为__Network for AI__。

- 在智能接收机设计中，将发送端、信道和接收端整体视为一个可训练的深度_神经网络_。

- 基于AI的CSI反馈，一般借鉴编码器和解码器结构，本质上受___自编码器__思想启发。

- 在智能波束管理中，AI方法常先进行__粗粒度__波束扫描，再预测最优候选波束。

- 在基站节能中，基站流量随忙时和闲时变化明显，这种现象常被称为流量____潮汐__效应。

- 小蜂窝基站智能开关案例中，首先将问题建模为___马尔科夫___决策过程，再用强化学习求解。

- 在移动通信网络优化中，AI与___数字孪生___技术结合，可以在实验室模拟现网环境并生成样本。

- 在移动性管理中，常用来学习用户轨迹时间依赖关系的深度模型是__LSTM___。

- 在AI与通信融合的网络架构中，除连接和数据外，网络还需要提供___计算___、安全和编排等能力。

- RAN智能化功能架构所支撑的AI流程通常包括数据收集、模型训练、模型推理、动作执行、模型更新与__性能反馈___。

- 问答题

- 请分析人工智能融入无线通信的必然性和驱动力。

网络复杂性激增：随着5G/6G网络向大规模MIMO、超密集组网、高频段通信演进，网络参数和状态空间呈指数级增长，传统基于数学模型和人工经验的优化方法面临“维度灾难”，已无法求解最优解。

数据基础已具备：运营商在网络运行中产生了海量的信令、测量、日志等数据，为数据驱动的AI模型提供了充足的“燃料”。

性能需求升级：6G要求实现极致的能效、谱效以及动态按需服务，只有具备自适应、自优化能力的AI才能满足这种高度动态的场景需求。

业务范式转变：通信网络的核心任务正在从“传递数据”向“提供智能服务”转变，内生AI是6G的底层基因。

- 请说明AI赋能CSI反馈的核心问题、基本思路和实际价值。

核心问题：在FDD Massive MIMO系统中，获取高精度的CSI需要极大的反馈开销，反馈精度与反馈开销之间存在不可调和的矛盾。

基本思路：借鉴“自编码器”思想，在终端侧（编码器）利用AI将高维CSI压缩成低维特征向量反馈给基站；在基站侧（解码器）利用AI将低维特征恢复出高精度的CSI。

实际价值：在极低的开销下（如压缩10倍以上）依然能保持接近完美的CSI重构精度，从而大幅提升MIMO系统的频谱效率和波束赋形增益。

- 请说明AI波束管理为什么不是简单替代传统搜索，而是重构了测量与决策流程。

传统流程的痛点：传统波束管理依赖“全波束扫描”，即终端需要对基站所有可能的波束逐一进行测量，耗时极长且占用大量空口资源。

AI的重构作用：AI并不是在原有流程上换个算法，而是改变了逻辑——它利用信道的历史信息、空间相关性或位置信息，直接预测出几个最优的候选波束。

流程变革：将原来的“全量测量 -> 上报 -> 基站选择”重构为“少量稀疏测量/AI预测 -> 确定最优波束”，从根本上消除了全波束扫描的冗余测量开销，使波束追踪能跟上高速移动场景。

- 请说明LSTM与PFed-LSTM在移动性管理中的应用价值。

LSTM的应用价值：LSTM（长短期记忆网络）擅长处理时间序列数据。在移动性管理中，它能有效学习用户移动轨迹的时间依赖性，准确预测用户下一时刻的位置或目标小区，从而实现提前切换，降低切换时延和失败率。

PFed-LSTM的应用价值：在LSTM基础上引入了联邦学习和个性化机制。其突出价值在于：一方面解决了轨迹数据上云带来的隐私泄露风险（数据不出本地）；另一方面克服了全局模型无法适应不同用户移动习惯的问题，实现了千人千面的个性化轨迹预测。

- 请从产业落地角度说明AI与通信融合为什么必须推进标准化。

打破黑盒，实现互操作：AI模型容易成为不同设备商之间的“黑盒”。标准化可以定义统一的AI信令、接口和数据格式，确保多厂商设备在同一个网络中能够协同工作。

规范架构，明确边界：推进如3GPP RAN智能化功能架构，能明确网元之间谁负责数据收集、谁负责训练、谁负责执行，避免产业界各自为战，降低部署成本。

保障网络性能与安全：标准化能够建立AI模型的性能评估基线（如引入QoAIS），并制定防毒、防攻击的安全规范，防止劣质或恶意AI模型导致网络瘫痪。

促进产业生态繁荣： 标准化能吸引更多第三方AI算法厂商参与通信网络优化，从“封闭专网”走向“开放生态”，加速AI在通信行业的规模化商用落地。