- 填空题

  - 网关

  - 地址解析协议（ARP）

  - 路由表

  - 双栈主机、隧道技术和纯 IPv6链路混合组网技术

- 简答题

  - B类地址；不同子网（网络前缀是20位，其第三字节的前四位不同）

  - 发送时延；传播时延；排队时延；处理时延

    - 发送时延：节点将数据块发送到信道上所需要的时间

    - 传播时延：电磁波在信道中传播一定距离所需要的时间

    - 排队时延：分组在交换节点缓存中等待处理的时间

    - 处理时延：交换节点为处理分组（如校验首部、查找路由）所花费的时间

  - 不对，不能简单地说 TCP 优于 UDP，因为两者有不同的适用场景。TCP 提供面向连接的可靠传输，虽然能保证服务质量，但协议复杂、效率较低，适用于对可靠性要求极高的大量数据传输；而 UDP 提供无连接、不可靠的服务，虽然不保证顺序和不重传，但其开销小、实时性强，更适合对效率和实时性要求较高的应用（如语音、视频直播）。协议的选择应根据上层应用的实际需求而定。

    - 内部网关协议 (IGP)：用于自治系统内部。代表协议有：RIP（路由信息协议）、OSPF（开放最短路径优先）、IS-IS 等

    - 外部网关协议 (EGP)：用于自治系统之间。代表协议为：BGP（边界网关协议）

  - 主控板；交换网板；线卡板；接口板；背板

    - 主控板：包含主控 CPU，负责运行操作系统、维护和更新路由表、对其他板卡进行监控和管理。

    - 交换网板：实现交换结构，负责在路由器内部将 IP 包从输入端口转发到输出端口。

    - 线卡板：负责 IP 包的接收与发送。上行线卡解析目的地址并查询转发路由表；下行线卡执行优先级调度和流量管控。

    - 接口板：与外部线缆直接相连，完成接收/发送信号的光电转换，并上报接入状态。

    - 背板：是各板卡间通信的桥梁，包含数据、控制和管理总线。